### 1. TEKNİK ÖZELLİKLER

#### 1.1. Tekne Özellikleri

| Özellik | Tanım |
| --- | --- |
| Model | Uluslararası engelli yelken yarış sınıfına uygun, çift kişilik tekne |
| Model Yılı | 2025 |
| Uzunluk (LOA) | 3 metre |
| Genişlik | 1.3 metre |
| Ağırlık | 60 kg |
| Yelken Alanı | Ana yelken: yaklaşık 5.5–6 m² Furling flok: yaklaşık 2–2.5 m² |
| Gövde Malzemesi | UV dayanımlı fiberglas kompozit |
| Direk & Bumba | Anodize alüminyum veya eşdeğeri |
| Salma / Balast | Sabit balastlı salma; minimum 20 kg |
| Dümen Sistemi | Tek elle veya joystick ile kontrol edilebilir |
| Yelken Malzemesi | Dacron veya sınıf onaylı yelken kumaşı |

#### 1.2. Ekipmanlar

  Direk ve bumba sistemi dahildir.

  Salma ve dümen dahildir.

  Dümen mekanizması dahildir.

  Ana yelken ve flok yelken dahildir.

  Engelli sporcuların kullanımına uygun oturma destek sistemi dahildir.

  Makara sistemleri dahildir.

  Çamçak dahildir.

  Treyler fiyata dahil değildir.